LE PARKING

Regarde la vidéo projetée par le professeur.

Les automobilistes perdent trop de temps pour trouver une place de parking ce qui peut accroître leur stress

Quel problème décrit la vidéo ? (Réponse individuelle)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Après avoir identifié le problème, quelle question peut-on se poser ?

(Réponse de groupe)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment faire en sorte qu’un automobiliste perde le moins de temps possible pour trouver une place dans un parking ?

Réponse de classe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Proposez une solution qui pourrait résoudre le problème.

(Réponse de groupe)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le système à mettre en place est un panneau d’affichage qui indique en temps réel le nombre de place de parking disponibles dans une zone définie

Réponse de classe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activité 1

Testez la maquette donnée par le professeur.

Le mode d’affichage proposé par la maquette peut être amélioré, car un nouvel utilisateur du parking qui y entre prendra du temps pour lire les indications et pour les comprendre, surtout s’il y vient pour la première fois. Cela peut créer des problèmes de circulation à l’entrée du parking. Un plan du parking avec les emplacements libres et occupés sera beaucoup plus clair.

Le type d’affichage proposé peut-il être amélioré ? (Explique)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activité 2

A l’aide du tutoriel vidéo fourni par le professeur, dessinez votre plan de parking tel que vous l’imaginez tout en respectant l’extrait du cahier des charges suivant.

Fonction principale de l’afficheur : Afficher le plan du parking en y indiquant les places libres et occupées.

Les contraintes suivantes sont à respecter :

- Il s’agit d’un parking de 2 places (pour notre exercice)

- Les places de parking sont identifiées (P1 pour la place 1)

- Les places de parking sont espacées les unes des autres de quelques centimètres

Synthèse

Aujourd’hui, nous avons fait du « design » en dessinant l’affichage d’un plan de parking avec les places libres et occupés. Pour cela, nous avons dû tout d’abord choisir des formes et des couleurs attrayantes tout en respectant les contraintes imposées dans le cahier des charges. Ensuite nous avons innové en changeant de type d’affichage.