CARACTERISTIQUE DU SMARTPHONE ETUDIE:

|  | Un smartphone présente les performances suivantes, annoncées par son constructeur : - écran 5 ‘' - format 16/9 : ici, la hauteur (h) vaut seize neuvième de la largeur (L) - taille écran 1280 x 720 px - appareil photo 8Mpixels (mode normal ; 2Mpixels en selfie) |
| --- | --- |

DONNEES IMPORTANTES :

- 1" = 1 Pouce = 2,54 cm

- Ppp signifie point par pouce

- Dpi : dot per inch

QUESTIONS

- MONTRER que les dimensions de l'écran h et L valent respectivement 111mm et 62mm

- VERIFIER que la résolution "r" de l'écran est proche de 300pp (ou dpi) quelle que soit la direction (h ou L).

- CALCULER le nombre de pixels d'une photo prise en mode normal avec cet appareil:

  - En vertical (une colonne) : "Nv"

  - En horizontal (une ligne) :"Nh"

- VERIFIER que la taille de l'image est conforme aux performances annoncées par le constructeur.

- EN DEDUIRE l'espace mémoire occupé par une photo et DETERMINER le nombre de photos qu'il est théoriquement possible de stocker sur une carte SD additionnelle d'une capacité de 16 Go.

Remarque : NE PAS TENIR COMPTE DE L'ENTÊTE DU FICHIER BMP GENERE A CHAQUE PHOTOGRAPHIE.

Fondamental – Unités:

  - 1ko = 1024 octets = 210 octets

  - 1Mo = 1 048 576 octets = 220 octets

  - 1Go = 1 073 741 824 octets = 230 octets

- JUSTIFIER que les fonctionnalités du smartphone permettent de zoomer dans l'image sans que celle-ci paraisse trop pixélisée.