LES GRANDEURS VARIABLES

La plupart des grandeurs physiques sont variables au cours du temps.

Par exemple :

- la pression atmosphérique ( P en mbar ) mesurée sur plusieurs jours

- L'éclairement (E en lux) dû au soleil sur une journée

- la tension électrique fournie par EDF en quelques millisecondes

- les champs électriques et magnétiques produits par un four "micro-ondes" mesuré en quelques nanosecondes.

- La tension électrique fournie par un micro en quelques millisecondes, secondes ou minutes.

Exemple : Chronogramme de la tension u (t)

LES GRANDEURS PERIODIQUES

Beaucoup de grandeurs ont des variations qui se reproduisent identiquement entre deux instants consécutifs.

LA PERIODE:

Définition: On définira la période, en secondes, d'une grandeur périodique s(t) comme la plus petite durée T vérifiant la relation :

s( t + T) = s(t)

On peut représenter la période sur un chronogramme par une double flèche.

La période T s'exprime en seconde (s).

Pour l'exemple : T =

LA FREQUENCE :

Définition :   La fréquence F, exprimée en Hertz (Hz), d'une grandeur périodique est le nombre de périodes contenues dans une durée égale à une seconde. D'où la formule :

F = 					 Avec F:fréquence en Hertz et T, la période exprimée en secondes

Les multiples pour l'unité de fréquence sont: Le kilohertz (1 kHz  = 103 Hz), le mégahertz (1 MHz=106Hz), le gigahertz (1 GHz = 109 Hz).

Calculons la fréquence de la tension ci-dessus : F =

Réseau EDF: f  = 50 Hz; France Inter en grandes ondes: f = 162 kHz; Bande radio FM: de 88MHz à 108MHz; Téléphone cellulaire: 900 MHz et 1,8 GHz.

Remarque : On peut également, déterminer la valeur maximale et la valeur minimale d'un signal

Pour l'exemple :

L'OSCILLOSCOPE

Un oscilloscope est l'appareil de mesures qui permet de visualiser les variations d’une tension au cours du temps.

|  | Sensibilité horizontale ou base de temps: s; nombre de carreaux : nbre T = s x nbre Ici s=1ms / carreau et div=……………… donc la période T = On peut en déduire (par calcul) la fréquence F = Sensibilité verticale ou calibre tension: cal ; nombre de carreaux : nbre Ici cal = 2V / carreau et nbre = ……………….. donc la valeur maximale de la tension est : On peut aussi calculer la tension minimale : …………………………………………………………………….. |
| --- | --- |

Pour l'oscillogramme ci-dessous, déterminer la période, la fréquence, la valeur maximale et la valeur minimale de la tension.

ETUDE DE CHRONOGRAMMES

|  | La tension, ci-contre, a été relevée sur la voie CH1 d'un oscilloscope. Déterminer, les valeurs de: - La période T - La fréquence f - La valeur maximale. |
| --- | --- |

LA « TEEN BUZZ MOSQUITO » :

Compétence : « Construire les étapes d’une résolution de problème »

VOICI LA QUESTION DONT VOUS DEVER REDIGER LA REPONSE :

LA SONNERIE TELECHARGEE PEUT-ELLE ETRE LA « TEEN BUZZ MOSQUITO » ?

AIDE POUR REPONDRE A LA QUESTION : - Identifier dans l’énoncé les mots importants - Rédiger votre démarche de réponse - 100 µs = 100 x 10-6s = 0,000 1s - Quelles grandeurs pouvez-vous déterminer ou calculer grâce au signal téléchargé ? - Faire une comparaison pour pouvoir répondre

TRAVAIL SUR LE LOGICIEL "OSCILLOSCOPE"

Demander au professeur quelles tensions vous allez analyser sur le logiciel "Oscilloscope"

| Prise du secteur : Europe | Prise du secteur : Amérique du Nord | Prise du secteur : Japon |
| --- | --- | --- |
| Alternateur de bicyclette (1500 tours par minutes ) | Alternateur de bicyclette (2000 tours par minutes ) | Alternateur de bicyclette (500 tours par minutes) |