Je m’exerce – Calculer avec la loi d’Ohm

Niveau débutant : je calcule avec la loi d’Ohm

Tension (en V) = Résistance (en Ω) x intensité (en A)

U = R x i

… = 5 Ω x 2 A

6 V = … x 0,5 A

30 V = 120 Ω x …

… = 60 Ω x 0,40 A

12 V = … x 0,015 A

Niveau confirmé : je rédige avec la loi d’Ohm (calculs, phrase-réponse avec résultat + unité)

Exemple de rédaction

- J’écris la loi d’Ohm :                                       U = R x i

- Je remplace les grandeurs connues :          6 = R x 0,05

- Je calcule avec la bonne opération :           R = 6 ÷ 0,05 = 120

- J’écris une phrase-réponse

donnant le résultat avec l’unité :                la résistance vaut 120 Ω

- Calcule en V  la tension « U » d’une résistance R = 7 Ω qui est parcourue par un courant d’intensité i = 0,2 A.

- Calcule en Ω la valeur d’une résistance « R » parcourue par un courant d’intensité i = 1,5 A et qui est alimentée avec une tension U = 24 V.

- Calcule en A l’intensité du courant « i » qui parcourt une résistance R = 110 Ω et qui est alimentée par une tension U = 220 V.

Niveau expert : je fais des conversions avec la loi d’Ohm (attention aux unités !)

Avant d’appliquer la loi d’Ohm, tu dois faire des conversions pour toujours avoir la résistance en Ω et l’intensité du courant en A. (Rappel : 1 A = 1000 mA et 1 kΩ = 1000 Ω)

- Calcule en Ω la valeur d’une résistance « R » parcourue par un courant d’intensité i = 25 mA et qui est alimentée avec une tension U = 12 V.

- Calcule en V  la tension « U » d’une résistance R = 0,5 kΩ qui est parcourue par un courant d’intensité i = 0,015 A.

- Calcule en mA l’intensité du courant « i » qui parcourt une résistance R = 2,2 kΩ et qui est alimentée par une tension U = 44 V.

Lire et exploiter un graphique :

On mesure l’intensité du courant dans une résistance et on augmente la tension petit à petit. On obtient le graphique suivant :

- Détermine graphiquement quelle est la tension aux bornes de cette résistance quand elle est traversée par un courant de 30 mA.

- Détermine graphiquement l’intensité du courant traversant cette résistance quand on l’alimente avec une tension de 5,5 V.

- Détermine la valeur de cette résistance à l’aide d’un calcul.

CORRECTION

Niveau débutant

10   =     5     x       2

6    =    12    x     0,5

30   =   120    x    0,25

24   =    60    x    0,40

12   =   800   x   0,015

Niveau confirmé :

- U = 1,4 V

- R = 16 Ω

- i = 2 A

Niveau expert

- R = 480 Ω

- U = 7,5 V

- i = 20 mA (ou 0,02 A)

- 30 mA = 0,030 A et d’après le graphique, la tension vaut 3,6V.

- D’après le graphique, l’intensité du courant est 0,046 A ou 46 mA

- Pour calculer la valeur de la résistance, il faut prendre une valeur de tension et diviser par la valeur d’intensité correspondante.

Par exemple

R = U ÷ I = 5,5 ÷ 0,046 = 120 Ω