Un lexique des termes marins

ABATTRE : Un bateau abat (ou fait une abattée)  quand il change de direction en s’écartant de l’axe du vent (contraire de lofer).

ABORDER : Un bateau aborde une bouée, un quai, une autre embarcation en venant au contact (accostage).

AFFALER : Faire descendre  les voiles.

AMURE : Côté au vent, côté sur lequel le bateau reçoit le vent (bâbord ou tribord), c’est-à-dire le côté opposé à la voile.

ALLURES : Différentes positions ou direction du bateau par rapport au vent (près, vent de travers, vent arrière…).

ASSIETTE : Position de la coque sur l’eau. Lorsque le bateau penche, l’assiette du bateau est modiﬁée. Par exemple, le déplacement d’un enfant dans son bateau modiﬁe l’assiette du bateau

AU VENT : Côté du bateau situé du côté d’où vient le vent (contraire : sous le vent).

BÂBORD : Côté gauche en regardant l’avant du bateau.

BARRE AU VENT : Mettre la barre du côté d’où vient le vent (côté opposé à la voile), c’est-à-dire faire abattre le bateau.

BORD : Route suivie par un bateau au louvoyage sans changer d’amure (ex.: dans le «zigzag»,soit un zig soit un zag).

BOUT : cordage.

BORDER: Border la voile ou l’écoute c’est tirer ou raidir l’écoute pour approcher la voile de l’axe du bateau (contraire : choquer) pour gonfler la voile.

CAP : Direction suivie. Prendre, tenir un cap, c’est suivre une direction grâce à un repère sur la côte (un amer) ou sur un compas (cap magnétique).

CHOQUER : Choquer la voile ou l’écoute, c’est relâcher ou mollir l’écoute pour écarter la voile de l’axe du bateau (contraire : border) pour dégonfler la voile.

DÉRIVER : Se déplacer latéralement, déraper par rapport à la route ou au cap suivi sous l’inﬂuence du vent ou du courant. Un bateau dérive lorsqu’il ﬂotte au gré du vent ou du courant sans avancer ni faire aucune manœuvre.

DESSALER, DESSALAGE : Synonyme de chavirer, chavirage. Se retourner dans l’eau.

DRISSE : Cordage servant à hisser la voile.

ÉCOUTE : Cordage servant à régler la voile (voir choquer, border).

EMPANNER, EMPANNAGE : Changer d’amure (de côté à la voile), tourner en passant par le vent arrière.

FACE AU VENT : Etre orienté dans la direction d’où vient le vent.

FASSEYER : Une voile fasseye lorsqu’elle ne reste pas parfaitement pleine et se met à battre.

GÎTER : Un bateau gîte ou prend de la gîte lorsqu’il penche sous l’inﬂuence du vent, c’est-à-dire du côté de la voile.

GREER : Préparer son bateau pour la navigation.

LARGUE : Allure du bateau correspondant au vent de travers.

LARGUER : Laisser aller, larguer un ris, larguer une amarre, une écoute, c’est détacher d’un point où ils étaient retenus et les abandonner entièrement.

LOFER: Un bateau lofe quand il change de direction en s’approchant de l’axe du vent (contraire : abattre).

LOUVOYER: Tirer des bords (faire des «zigzags») en naviguant au près. Effectuer des zigzags en naviguant dans l’axe du vent.

PENNON : Brin de laine ou petit bout situé le plus souvent sur la voile, donnant des indications sur le vent (direction, variation,…).

PRÈS : Allure d’un bateau qui navigue le plus près possible de l’axe du vent sans dégonﬂer la voile.

SAFRAN : partie immergée du gouvernail qui permet de diriger le bateau.

SOUS LE VENT : Côté du bateau situé du côté où va le vent.

STICK : Rallonge articulée de la barre.

TIRER DES BORDS : Voir louvoyer (faire des zigzags).

TRIBORD : Côté droit en regardant l’avant du bateau.

VIRER DE BORD : Action de changer de direction en franchissant l’axe du vent, face à celui-ci..

VENT DEBOUT : Être face au vent dans l’axe du vent (ou «bout au vent»).