Dans l’étape précédente, nous avons protégé notre DEL par un résistor de protection de résistance …… Ω.

La puissance maximale pouvant être dissipée par ce résistor est de …… W.

Questionnement

Quelles sont les valeurs Umax et Imax de tension maximale et d’intensité maximale pouvant être appliquées à ce résistor ?

Rappel

La puissance P consommée par un appareil en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse.

P = UI 		(1)

P : puissance en watt

U : tension en volt

I : intensité en ampère

Vous avez à votre disposition un générateur de tension variable, le résistor, un ampèremètre et un voltmètre.

Monde observé

Réalisez le schéma du montage permettant de mesurer les variations de la tension en fonction de l’intensité.

- Présentez à votre professeur ce montage, puis avec son accord, réalisez-le et complétez le tableau de mesure suivant.

| U(v) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A l’aide du programme ci-dessous, réalisez la représentation graphique des résultats de vos mesures.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

Modèle

from scipy import stats

# Noter les valeurs de I 'intensité du courant

x = np. array([mes valeurs séparées par une virgule])

# Noter les différentes valeurs de la tension

y = np. array([mes valeurs séparées par une virgule] )

# Réalisation du graphique

plt.plot(x,y,'ob')

plt.xlabel("intensité I (A)")

plt.ylabel("tension U (V)")

plt. title(" Caractéristique intensité -tension " )

plt.show()

- Proposer une fonction mathématique qui permette de modéliser vos résultats expérimentaux.

- Rappelez la loi d’ohm (2) et montrez quelle est cohérente avec la fonction mathématique proposée.

- A l’aide du programme suivant, recherchez la fonction mathématique qui modélise le mieux vos résultats.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy import stats

Monde de la théorie

# Noter les valeurs de I 'intensité du courant

x = np. array([mes valeurs séparées par une vigule])

# Noter les différentes valeurs de la tension

y = np. array([mes valeurs séparées par une vigule] )

# Réalisation du graphique

plt.plot(x,y,'ob')

plt.xlabel("intensité I (A)")

plt.ylabel("tension U (V)")

plt. title(" Caractéristique intensité -tension " )

#Codage de la regression linéaire

pente, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(x,y)

mn=np.min(x)

mx=np.max(x)

x1=np.linspace(mn, mx,500)

y1=pente*x1+intercept

plt.plot(x1,y1,'-r')

print(pente, intercept)

plt.show()

- A quoi correspond la valeur du coefficient directeur calculé ?

Validation

La valeur expérimentale obtenue est-elle cohérente avec la valeur indiquée par le constructeur ?

- A l’aide des relations (1) et (2), exprimez la puissance dissipée en fonction de R et I.

- En déduire Imax puis Umax.