# Numérisation d’un signal sonore analogique

Mots clés : signal analogique, signal numérique, échantillonnage, quantification

Ecoute de la musique au cours du temps

Document 1 : Chaîne de transmission et numérisation d’un signal sonore

Les signaux sonores analogiques (signaux qui varient de façon continue au cours du temps) ne peuvent pas être traités directement par un ordinateur. Ils doivent être convertis en une suite de valeurs discontinues, correspondant à des nombres binaires (suites de 0 et de 1) utilisés dans le langage informatique. Pour cela le signal analogique doit être numérisé à l’aide d’un CAN (Convertisseur Analogique Numérique). Puis le signal numérique obtenu est codé en une suite de nombres binaires.

Chaîne de transmission

La numérisation nécessite deux étapes : l’échantillonnage et la quantification.

Signaux analogiques

Signal numérique

NUMERISATION

Document 2 : L’échantillonnage

L’échantillonnage consiste à prélever à intervalles de temps régulier notés Te la valeur du signal. On définit alors la fréquence d’échantillonnage, notée fe, qui représente le nombre de prélèvements effectués chaque seconde : fe=1Te   avec (Te en seconde et fe en hertz). Plus la fréquence d’échantillonnage est grande, plus le signal obtenu est fidèle au signal analogique de départ.

Critère de Shannon : On considère que l’échantillonnage est satisfaisant si : fe>2× f ,

où f est la fréquence du signal à numériser.

Mauvaise fidélité du signal de départ

Fréquence d’échantillonnage faible :

fe petit (ou Te grand)

Te

Fréquence d’échantillonnage grande :

fe grand (ou Te petit)

Te

Valeurs issues de l’échantillonnage

Bonne fidélité du signal de départ

Valeurs issues de l’échantillonnage

Signal analogique

Pour comprendre la notion d’échantillonnage, manipuler l’animation suivante : http://physique.ostralo.net/echantillonnage/

(utiliser l’ordinateur, pas pratique sur téléphone ! )

Document 3 : La quantification

La quantification consiste à attribuer une valeur numérique à chaque échantillon prélevé du signal. Pour cela on dispose d’un nombre limité de valeurs possibles ; ce nombre dépend du nombre de bits utilisés pour la quantification.

Exemples :

- Une numérisation sur 2 bits permet d’avoir 22 = 4 valeurs pour la quantification.

- Une numérisation sur 3 bits permet d’avoir 23= 8 valeurs pour la quantification.

- Une numérisation sur N bits permet d’avoir 2N valeurs pour la quantification.

- Une numérisation sur 1 octet (soit 8 bits) permet d’avoir 28 = 256 valeurs.

Plus le nombre de bits utilisés est grand (= plus le pas de quantification p est petit), meilleure est la fidélité au signal analogique de départ.

p = le ″pas″ de quantification

Quantification sur N = 2 bits donc 4 valeurs possibles

11

10

01

00

p grand

Quantification sur N = 3 bits donc 8 valeurs possibles

111

110

101

100

011

010

001

000

p petit

Mauvaise fidélité du signal de départ

Bonne fidélité du signal de départ

Signal échantillonné et quantifié

Signal échantillonné et quantifié

111

110

101

100

011

010

001

000

11

10

01

00

Valeurs issues de l’échantillonnage

Pour comprendre la quantification, manipuler l’animation suivante : http://physique.ostralo.net/CAN/index_v2n.htm

- Etude d’un signal numérisé :

Quantification

Échantillonnage

On fournit ci-dessous le résultat obtenu après l’échantillonnage et après la quantification d’un son analogique. L’unité portée sur l’axe des abscisses est la seconde

Questions sur l’échantillonnage

- Avant la numérisation, tracer sur la courbe l’allure du signal temporel du son enregistré. S’agit-il d’un son pur ou d’un son composé ? Expliquer la réponse.

- Déterminer la fréquence du son à numériser.

- Déterminer la fréquence d’échantillonnage utilisée.

- Peut-on considérer que la fréquence d’échantillonnage est bien choisie ? Expliquer la réponse.

Questions sur la quantification

- Combien de valeurs sont présentes après la quantification ?

- En déduire le nombre de bits utilisés.

- Que se passerait-il pour le signal si on augmentait le nombre de bits ?

Et si on diminuait le nombre de bits ?

- Etude expérimentale de l’influence des paramètres de numérisation.

- Influence de la fréquence d’échantillonnage sur la qualité d’un son :

-Ouvrir avec le logiciel Audacity le fichier initial « 44kHz_16bits.wav » qui se trouve sur pronote, dans la séance et dans vos ressources (à télécharger avant d’ouvrir).

-Créer en-dessous une autre piste stéréo (Piste < Ajouter nouvelle < Stéréo) puis copier l’intégralité du morceau précédent, cliquer sur la nouvelle piste stéréo sur le menu déroulant Piste audio < Taux < Autres et choisir 2000 Hz (soit 2kHz).

-Renommer la piste en cliquant sur Piste audio < Nom et indiquer 2kHz_16bits ».

-Ecouter et comparer les 2 sons.

-A partir du fichier « 2kHz_16bits.wav », rééchantillonner le son en 44 kHz sur une nouvelle piste.

- Le son est-il meilleur maintenant ? Pourquoi ?

2) Influence de la quantification sur la qualité d’un son :

-Réouvrir avec le logiciel Audacity le fichier initial « 44kHz_16bits.wav ».

-Exporter le fichier (Fichier < Exporter < Exporter en WAV) en le renommant « 44kHz_8bits.wav » et en choisissant 8 bits comme niveau de quantification du fichier (pour cela, sous le nom du fichier, cliquer sur Type < autres formats non compressés < encodage < 8 bits PCM).

-Placer les 2 sons sur 2 pistes stéréos différentes, l’une au-dessus de l’autre.

- Ecouter et comparer ces deux fichiers sons. Que remarque-t-on ?

-Zoomer sur les deux signaux en utilisant la loupe dans la barre d’outils puis zoomer verticalement en plaçant la souris sur le « 0 » de l’axe du temps.

- Que remarque-t-on ?