DOSSIER RESSOURCE TRANSMISSION PAR VARIATEUR

## Localisation du système de transmission de puissance.

## Raison d’être du système de transmission de puissance.

Transmettre le mouvement de rotation du moteur à la roue.

Le système de transmission a 3 fonctions principales :

| Pédales Kick Démarreur | Permettre de démarrer le moteur. |
| --- | --- |
| Embrayage | Mettre progressivement en mouvement la roue motrice. |
| Pignons de chaîne, Boite de vitesse, Variateur | Faire varier le rapport entre vitesse de la roue et vitesse du moteur. |

## Eléments constitutifs du système de transmission de puissance.

Systèmes de démarrage :

Système centrifuge		Système centrifuge		Système à lanceur

à friction externe		à friction interne		mécanique

Systèmes d’embrayage :

Système centrifuge		Système centrifuge		Système à billes

sur poulie réceptrice		sur poulie motrice		centrifugées

Systèmes de variateur :

Système à masses		Système à billes		Système à rouleaux

centrifuges		centrifuges		centrifuges

## Phases de fonctionnement du variateur.

Position mini :

Une grande vitesse de rotation

du moteur entraîne une vitesse

de rotation faible à la roue.

#### Position maxi :

Une petite vitesse de rotation

du moteur entraîne une vitesse

de rotation élevée à la roue.

## Lois physiques mises en jeu.

Force centrifuge :

Elle permet d’augmenter le diamètre de la poulie motrice du variateur.

Elle permet de mettre en contact les segments de démarrage ou d’embrayage..

Elle agit sur les éléments centrifuges (billes, masselottes, galets, segments).

#### Force de frottement :

Elle permet à un élément en rotation d’en entraîner un autre par contact.

Elle agit sur les segments d’embrayage ou de démarrage.

## Points de réglage.

#### Modification du poids des éléments centrifuges.

| Influence sur… | …la nervosité | …le couple | …la puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments légers | Amélioration | Détérioration | Détérioration |
| Eléments lourds | Détérioration | Amélioration | Amélioration |

On peut modifier : 	Le nombre de billes		Le matériau des galets

Le poids des masselottes		Le diamètre des galets

#### Graissages des éléments.

Il faut graisser : 	L’axe de la joue mobile		La cage à roulements

Les éléments centrifuges en compartiments étanches

COURROIE DE TRANSMISSION

Contrôle de la courroie :

Mesurer la largeur de la courroie qui ne doit pas être inférieur à la valeur suivante : 14.5 mm.

Toute courroie, qui présente des détériorations (coupure, arrachement) ou une usure exagérée, doit être systématiquement remplacée par une courroie neuve.

Contrôle des éléments de la poulie motrice

Après parfait nettoyage, contrôler l’état de toutes les pièces, notamment :

- La surface des deux flasques où vient s’appuyer la courroie.

- L’alésage du flasque mobile valeur limite : 20,13 mm

- Diamètre de la bague de guidage valeur limite : 19,96 mm

- L’usure des 6 galets. Ils ne doivent pas comporter de facettes importantes. Valeur limite du diamètre 15,5 mm

- L’état du flasque à rampes ainsi que ses 3 entretoises.

A : capot arrière

B : flasque à rampes

C : flasque mobile avec les galets

D : bague de guidage

Contrôle de la poulie réceptrice

Après parfait nettoyage, contrôler toutes les pièces :

- Les deux joints toriques

- Les deux bagues d’étanchéité

- Le diamètre du flasque fixe, valeur limite 32,93 mm

- L’alésage du flasque mobile, valeur limite 33,16 mm

- La surface des deux flasques où vient s’appuyer la courroie.

- Les deux axes, les logements et les rampes correspondant aux flasques.

- Le ressort dont la longueur ne doit pas être inférieur à 85,00 mm

Contrôle de l’embrayage

Après parfait nettoyage, contrôler toutes les pièces :

- L’épaisseur des garnitures de frein ne doit pas être inférieur à 2,0 mm

- Le diamètre intérieur de la cloche d’embrayage ne doit pas être supérieur à 107,0 mm.

- Les cannelures d’accouplement de la cloche d’embrayage et de l’arbre de la boite relais.

Contrôle du niveau d’huile

Retirer le bouchon A (clé de 13). Le niveau doit arriver au filetage de l’orifice.

Compléter au besoin avec l’huile préconisée pas le constructeur.

Revisser le bouchon, serrer au couple de 1,4 m.DaN

Vidange de la boite relais

Rouler 10 Km environ pour chauffer l’huile afin de faciliter la vidange

Retirer le bouchon de remplissage A

Contrôle des éléments de la boite relais

Après parfait nettoyage, contrôler toutes les pièces :

- La denture de tous les pignons

- Les 2 joints à lèvre, l’un, en entrée, l’autre, en sortie de la boite relais

- Les roulements à billes des arbres qui doivent tourner librement sans accrocher.