	[image: image1.emf]TECHNOLOGIE : Le circuit de lubrification
	[image: image2.emf]Bac pro MV option : motocycles


[image: image3.png]



1- Un client arrive dans votre atelier avec ce voyant allumé:
2- Complétez le tableau :

	Quel est le problème sur sa moto ?
	La pression d’huile est insuffisante

	Quel est le système mis en cause ?
	Le système de lubrification

	Quelle est la fonction de ce système ?
	Réduire les frottements, participer au refroidissement moteur, assurer l’étanchéité des cylindres

	Y-a-t-il un entretien ou des contrôles régulier à faire sur ce système ?
	Vidanger régulièrement l’huile (6000 km), le filtre à huile (12000km), vérifier le niveau régulièrement, vérifier l’allumage du voyant à la mise sous contact puis son extinction moteur tournant


3- Complétez le tableau ci-dessous :
	Eléments du circuit
	fonction
	Type de dysfonctionnement possible
	Elément en cause avec la panne ?
	Comment peut-on le contrôler ?

	Filtre à huile
Huile moteur

Crépine d’aspiration

Pompe à huile

Clapet de surpression

Contacteur pression d’huile


	Retenir les impuretés contenues dans l’huile
Réduire les frottements, évacuer la chaleur, assurer l’étanchéité du cylindre
Retenir les impuretés contenues dans l’huile

Limite la pression d’huile à 5b


	S’encrasser ou se boucher (2)
Huile usée (perte d’efficacité), chargée en impuretés, niveau d’huile (1)
S’encrasser ou se boucher

Se boucher, blocage, entrainement cassé, limailles

Problème ressort, cassé, déformé, grippé, reste ouvert

Problème ressort, cassé, déformé, grippé, reste ouvert, problème électrique


	possible
possible car elle peut boucher les conduits
possible

oui

oui

	Voir le carnet d’entretien ou le changer par précaution
Voir le carnet d’entretien ou la changer par précaution

Contrôle visuel

Jeu entre rotors = 0.20mm

Jeu entre rotor EXT et corps de pompe = 0.35 mm

Jeu entre face de rotor et corps=0.10 mm

Contrôle de pression d’huile (3) avec un manomètre
5 b maxi à 6000 tr/mn

Mini 2 b à 3000 tr/mn

A la mise sous contact : vérif allumage voyant, puis moteur tournant extinction du voyant, 
Contrôles électriques










Chapitre : Motorisation









 1

