| Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………… Classe : 1 PP | Puissance et Energie Contrôle + TP | Le mardi 1er février 2022 Note : ………… / 20 |
| --- | --- | --- |

### Partie Exercices

### Exercice 1

Un chauffage électrique est branché sur un compteur de type électromagnétique. On donne C=2,5 Wh/tr. On a mesuré que le disque faisait 44 tr en 180 s.

- Calculer l'énergie électrique consommée en Wh puis en Joule.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer, en W, la puissance de ce chauffage.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Exercice 2

Une lampe halogène a une puissance de 500 W. Elle fonctionne durant 3 h.

- Calculer l'énergie consommée en Wh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Combien de tours effectuera le disque d'un compteur (C=2,5 Wh/tr) ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Exercice 3

Compléter le tableau de consommation d'énergie suivant et calculer le coût total.

| # Appareil électrique | Puissance (W) (kW) |  | Temps de fonctionnement | Energie consommée (kWh) | Coût (0,08 € par kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fer à friser | 800 W |  | 2 h |  |  |
| Sèche-cheveux | 1500 W |  | 30 min |  |  |
| Ampoule | 100 W |  | 5 h |  |  |
| Casque |  |  | 2 h | 4 kWh |  |
|  |  |  |  | # Coût total |  |

Partie TP

### 1.	Activité préliminaire :

1.1.	Quel appareil permet de mesurer une puissance ?

V

A

W

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2.	Comment est-il symbolisé ? Cochez la bonne case :	 					

1.3.	On désire mesurer la tension aux bornes d’une lampe.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Parmi les trois montages proposés pour mesurer la tension aux bornes d’une lampe, indiquez celui qui est en série et celui qui est en dérivation. Entourer le bon montage.

|  | Appel n° 1 : Faire vérifier les réponses par le professeur |
| --- | --- |

2.	Expérimentation :

2.1. Réalisation du montage

A l’aide du matériel à votre disposition, vous devez réaliser le montage correspondant au bon schéma permettant de mesurer l’énergie consommée par la lampe.

2.2. Utilisation du Wattmètre

Relever la valeur de la puissance : P = …………………………………………

2.2. Utilisation du Joulemètre

Placer le sélecteur sur le mode joulemètre. Simultanément, fermer l’interrupteur et déclencher le chronomètre. Puis relever l’énergie E consommée par la lampe en complétant le tableau suivant :

| t (en s) | 30 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E (en J) |  |  |  |  |
| E (en J)t (en s) |  |  |  |  |

|  | Appel n° 2 : Réaliser une des mesures en présence du professeur |
| --- | --- |

3.	Conjecture :

Parmi les trois formules, quelle est celle qui semble être juste ? Vous justifierez d’après l’expérience et les valeurs trouvées.

r	E = P t			r	P = E t			r	t = E P

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………