| Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………… Classe : 1ère ……………………………….. | Puissance et Energie Contrôle | Le ……. / ……… / 2022 Note : ………… / 20 |
| --- | --- | --- |

### Exercice 1 : (exercice 9 page 37, fait et corrigé en cours)

### Calculez l’énergie E (en kWh et en J) reçue par un téléviseur LCD de 200 W, un réfrigérateur de 30 W et une lampe de 10 W fonctionnant en même temps durant 2h.

### …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Exercice 2 :

Un chauffe-biberon est composé d’une résistance qui permet de transformer l’énergie électrique en chaleur Sa plaque signalétique nous indique : 90 Ω - 600W - 230 V Calculer l’énergie dépensée dans une journée en Wh puis en J.

- Quelle est la valeur de la puissance du chauffe-biberon ? A quoi correspond l’autre unité ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- On utilise en moyenne quotidiennement le chauffe-biberon pendant 6h. Calculer l’énergie consommée en Wh puis en J dans une journée.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer l’intensité I qui traverse la résistance du chauffe-biberon.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Les derniers biberons étant froids, vous faites appel à une connaissance qui peut changer la résistance, mais elle a besoin de connaître sa valeur. Calculez-la avant de commander la pièce défectueuse. Quelle est alors la valeur du nombre en partie masqué ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Exercice 3 :

Voici ci-dessous le tableau correspondant à la consommation d'énergie pendant une ½ journée dans un tout petit salon de coiffure. Complétez-le et calculez le coût total correspondant à une ½ journée de présence.

| # Appareil électrique | Puissance (W) (kW) |  | Temps de fonctionnement | Energie consommée (kWh) | Coût (0,17 € par kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fer à friser | 800 | 0,8 | 2 h | 1,6 | 0,272 |
| Sèche-cheveux | ………… | 1,5 | 30 min | ………… | ………… |
| Ampoule | 100 | ………… | …………… h | 0,5 | ………… |
| Casque | ………… | ………… | 2 h | 4 | ………… |
|  |  |  |  | # Total | ………… |