Обязательные требования для владельцев пляжей

Владельцы пляжей обязаны:

- организовать ежедневную уборку

берега, раздевалок, туалетов, мойку тары и дезинфекцию туалетов, вывозить собранные отходы не реже 1 раза в сутки;

- устанавливать урны на расстоянии  3-5

метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета не менее одной урны на 100 квадратных метров территории пляжа (расстояние между установленными урнами не должно превышать 10 метров);

- устанавливать емкости с питьевой водой

(фонтанчики с питьевой водой), расстояние между которыми не должно превышать 50 метров (отвод использованных в фонтанчиках вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 метров ниже по течению реки от границы пляжа);

- оборудовать общественные туалеты из

расчета одно место на 75 посетителей (расстояние от общественных туалетов до места купания должно составлять не менее 50 метров и не более 200 метров);

- производить на песчаных пляжах не

реже одного раза в неделю механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов;

- выставлять на береговой части пляжа, не

далее 5 метров от уреза воды, через каждые 50 метров стойки (щиты) с размещенными на них спасательными кругами, на спасательные круги должны быть нанесены название пляжа и надпись: «Бросай утопающему».

Купание должно ограничиваться владельцем пляжа с применением сигнального флага желтого цвета, информирующего об опасности нахождения в воде лиц, не имеющих навыков плавания, людей, имеющих хронические заболевания, и детей, в следующих случаях:

- при воздействии ветра силой 5,5 метра –

9 метров в секунду и волн высотой 1,2- 1,5 метра;

- при возникновении периодических

кратковременных (не более 5-7 минут) течений скоростью 0,5- 0,7 метра в секунду.

Купание должно запрещаться владельцем пляжа с применением сигнального флага красного (черного) цвета, информирующего об опасности нахождения людей в воде, в следующих случаях:

- при получении штормового

предупреждения;

- при воздействии ветра силой более 7,9

метра в секунду и волн высотой более 1,5 метра;

- при наличии течений скоростью более

0,5метра в секунду;

- при повышении уровня воды скоростью

более 0,2метра в сутки;

- при загрязнении водного объекта

нефтепродуктами, сточными водами промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, бытовыми сточными водами, хозяйственно - бытовыми водами судов водного транспорта;

- при получении санитарно – эпидемио-

логического заключения уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для купания.

На пляжах должны быть созданы условия для использования мобильной связи, а также открыты пункты для оказания пострадавшим первой помощи.

Владельцы пляжей, протяженность береговой линии которых составляет более 200 метров, должны обеспечить установку на пляжах технических средств для экстренного вызова спасателей к месту происшествия.

Посетители пляжей обязаны:

- осуществлять купание в отведенных для

этого местах;

- выполнять требования,

установленные правилами охраны жизни людей на водных объектах;

- не допускать порчи имущества и

оборудования пляжа;

- информировать экстренные оперативные

службы, спасателей о происшествиях на пляже и чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС

Оренбургской области

Обучение, подготовка, повышение

квалификации

- в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера;

- в сфере пожарной безопасности;

- по программам профессионального обучения: «Матрос-спасатель» Код 13495, «Спасатель»;

- Программа подготовки должностных лиц, обеспечивающих выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории) и организующих обучение методам предупреждения террористических актов и действиям при их возникновении.

Более подробная информация об обучении, подготовке и повышении квалификации размещена на официальном сайте, в группе «В контакте».

г. Оренбург, ул. Турбинная, зд.21А

33-49-96, 70-75-56,

33-46-16, 33-67-91

Эл. почта: orenumc@mail.ru

Сайт: umcgochs.ucoz.ru

Страница vk.com: https://vk.com/umcgochs56

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты

Оренбургской области

ГАОУ ДПО УМЦ по ГОЧС

Оренбургской области

Обязательные требования для владельцев пляжей

Оренбург

2026