Лабораторная работа №2: ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с сердечниками, дугообразный магнит, выключатель кнопочный, соединительные провода, магнитная стрелка (компас), реостат.

- Вставьте в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой. Подключите эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания. Замкните ключ и с помощью магнитной стрелки (компаса) определите расположение магнитных полюсов катушки с током. Нарисуйте, в какую сторону отклоняется при этом стрелка миллиамперметра. В дальнейшем при выполнении работы можно будет судить о расположении магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения стрелки миллиамперметра.

- Отключите от цепи реостат и ключ, замкните миллиамперметр на катушку, сохранив порядок соединения их клемм.

Проведение эксперимента

1.	Приставьте сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и вдвиньте внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра.

2.	Повторите наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя полюса магнита.

3.	Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнение правила Ленца в каждом случае.

выкл

4.	Расположите вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали.

5.	Вставьте в обе катушки железные сердечники и присоедините вторую катушку через выключатель к источнику питания.

6.	Замыкая и размыкая ключ, наблюдайте отклонение стрелки миллиамперметра.

вкл

7.	Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнение правила Ленца.

Вывод: