Лабораторная работа №6Д: Определение заряда электрона. Электролиз.

Цель работы: научиться определять заряд электрона экспериментальным путем.

Оборудование: Источник питания ИПД-1, амперметр лабораторный, ключ, реостат, электролитическая ванна, угольный электрод, гвоздь, провода, раствор сульфата меди (CuSO4), весы, разновесы, смартфон с установленными программами таймер, Fyuse, фотоаппарат.

Установка:

Бланк отчета для записи результатов измерений и вычислений.

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 | m2 | t | I | m | Δиm | Δom | Δm | Δиt | Δot | Δt | ΔиI | ΔoI | ΔI | eпр | Δe | εe |
| кг | кг | с | А | кг | кг | кг | кг | с | с | с | А | А | А | Кл | Кл | Кл |

Для отчета по лабораторной работе прислать фотографии, видео, Fyuse, схему установки, выполненную с помощью thinglink, участвовать в оформлении лабораторной работы на сайте netboard.me

Для отчета по лабораторной работе прислать фотографии, видео, Fyuse, схему установки, выполненную с помощью thinglink, участвовать в оформлении лабораторной работы на сайте netboard.me

m1 первоначальная масса предмета

m2 масса предмета после проведения электролиза

t время электролиза

I сила тока при электролизе

m масса получившейся меди

Δи абсолютная погрешность измерения (цена деления)

Δo абсолютная погрешность отсчета (половина цены деления)

Δ= Δи + Δo абсолютная погрешность

M – молярная масса меди

n – валентность меди

eпр=MmnNaIt=

εe =2∆mm+∆II+∆tt=

Δe=eпр* εe =

eпр-Δe<1.60217662 × 10-19<eпр+Δe

Вывод: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________