Лабораторная работа №4: ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

Цель работы: научиться измерять ЭДС источника тока и косвенными измерениями определять его внутреннее сопротивление.

Оборудование: аккумулятор или батарейка для карманного фонаря, вольтметр, амперметр, реостат, ключ.

- Соберите электрическую цепь согласно рисунку. Проверьте надежность электрических контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра.

- Проверьте работу цепи при разомкнутом и замкнутом ключе.

- Измерьте ЭДС источника тока.

- Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и вычислите гпр. Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, используя данные о классе точности приборов.

| № | Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uпр, В | Iпр, А | ؏пр, В | ΔиU, B | ΔoU, B | ΔU, B | εU, % | ε؏, % | rпр, Ом |
| Измерение ؏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΔиI, B | ΔoI, B | ΔI, B | εI, % | εr, % | Δrпр, Ом |
| Измерение ؏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока: