Коровин Максим

Лабораторная работа №2,5: Определение модуля упругости резины

Оборудование: резиновый шнур, штатив с муфтой и лапкой, грузы, измерительная линейка.

Цель работы: научиться измерять модуль Юнга, используя закон Гука.

Проведение эксперимента

Опыт №1

Вычислить площадь поперечного сечения шнура: S=a*b=1*9мм2=9*10-6м2.

Нанести на резиновом шнуре две метки на расстоянии l0 друг от друга (около 10см) и измерить это расстояние: l0=10 см=0,1 м.

Закрепить короткий конец шнура в лапке штатива, а к длинному концу подвесить груз массой m1=100 г=0,1 кг.

Снова измерить расстояние между метками на шнуре l1=17,5см=0,175 м. Рассчитайте абсолютное удлинение шнура Δl=l1 - l0 =7,5см=0,075м.

Пользуясь формулой, рассчитать модуль упругости резины.

Е1=m1∙g∙l0S∙∆l1=

| № опыта | l0, м | l1, м | ∆l, м | m, кг | g, м/с2 | S, м2 | E, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,1 | 0,115 | 0,015 | 0,1 | 9,8 | 0,000009 | 725925,9 |
| 2 | 0,1 | 0,137 | 0,037 | 0,2 | 9,8 | 0,000009 | 588588,6 |
| 1 | 0,1 | 0,175 | 0,075 | 0,3 | 9,8 | 0,000009 | 435555,6 |
| 4 | 0,1 | 0,215 | 0,115 | 0,4 | 9,8 | 0,000009 | 378744 |
| 5 | 0,1 | 0,23 | 0,13 | 0,5 | 9,8 | 0,000009 | 418803,4 |
| 6 | 0,1 | 0,245 | 0,145 | 0,6 | 9,8 | 0,000009 | 450574,7 |
| 7 | 0,1 | 0,255 | 0,155 | 0,7 | 9,8 | 0,000009 | 491756,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 435086,8 |

Вывод:

Модуль Юнга для данного резинового шнура составляет 435 кПа. Нам не подошли крайние значения так как дальнейшее удлинение невозможно и дальнейшее растяжение приведет к разрыву.

Контрольные вопросы

Рассчитать относительное удлинение резинового шнура ε=Δl/l=0.75

Дать определение деформации - изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением друг относительно друга.

Какая деформация имеет место в данном опыте: упругая или пластичная и почему

Деформация упругая так как шнур возвращался в исходное состояние.