|  | - Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |
| --- | --- | --- |
| Etablissement : |  | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : |  | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : |  | Perceuse à colonne |

|  |  | Attention machine dangereuse C2 Machine autorisée aux élèves et aux professeurs. Respecter les IPS affichées et les consignes de sécurité Supplémentaires sur les points non conformes. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : - Régler la butée - Positionner la pièce - Fixer la pièce - Fermer le capot de protection - Baisser la manivelle pour percer - Ouvrir le capot de protection - Retirer la pièce |
|  |  | Risques particuliers : - Attention aux doigts - Attention aux yeux (projection de copeaux) - Attention aux vêtements flottants - Attention aux cheveux longs (les attacher) |
|  |  | Equipements de protection individuelle : - Lunettes de protection |
| Caractéristiques : Perceuse à colonne PROMAC Vitesse de broche : 100 à 3800 t/mn Tension : 230 V Poids : 100 kg |  |  |