|  | - Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |
| --- | --- | --- |
| Etablissement : |  | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : |  | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : |  | Maxicraft |

|  |  |  |  |  | Attention machine dangereuse C2 Machine autorisée aux élèves et aux professeurs. Respecter les IPS affichées et les consignes de sécurité Supplémentaires sur les points non conformes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Respect des procédures : - Positionner la pièce - Maintenir la pièce - Abaisser le levier - Ajuster la position de la pièce - Allumer la machine - Percer - Retirer la pièce |  |  |
|  |  |  |  |  | Risques particuliers : - Attention aux doigts - Attention aux yeux (projection de copeaux) - Attention aux vêtements flottants - Attention aux cheveux longs (les attacher) |  |  |
|  |  |  |  |  | Equipements de protection individuelle : - Lunettes de protection |  |  |
| Caractéristiques : Marque : Maxicraft Type : 50100 JUPITER Vitesse de broche maxi : 18000 tr/mn Course broche : 20mm Perçages : 0,3 à 3,2mm Tension : 12-18 V Intensité : 2 Amp. |  |  |  |  |  |  |  |