|  | - Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |
| --- | --- | --- |
| Etablissement : |  | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : |  | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : |  | Micro Fraiseuse Jeulin 600CE |

|  |  | Attention machine dangereuse C2 Machine autorisée aux élèves et aux professeurs. Respecter les IPS affichées et les consignes de sécurité Supplémentaires sur les points non conformes. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : - Désarmer la machine - Déverrouiller le capot de protection - Ouvrir le capot de protection - Fixer la pièce en position - Fermer le capot de protection - Verrouiller le capot de protection - Armer la machine - Lancer l’usinage |
|  |  | Risques particuliers : - Attention à désarmer la machine avant tout déverrouillage du capot de protection - Attention aux doigts (les fraises sont tranchantes) - Attention aux vêtements flottants - Attention aux cheveux longs (les attacher) |
|  |  | Equipements de protection individuelle : |
| Caractéristiques : Capacité d'usinage 300 x 200 x 100 mm. Moteur de broche: Puissance 600 W. Vitesse de rotation : 10 000 à 30 000 tr/min. Vitesse de déplacement maxi en usinage 900 mm/min. Vitesse de déplacement manuel pouvant aller jusqu'à 2500 mm/min. Mandrin sans clé: blocage en rotation (diamètre admissible 0,3 à 3,2 mm). Moteur d'axes : 3 moteurs pas à pas, résolution: 1/100 mm. Alimentation : 230V - 5A Dimensions (L x P x H) : 620 x 640 x 610 mm. Masse 70Kg. |  |  |