|  | - Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |
| --- | --- | --- |
| Etablissement : |  | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : |  | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : |  | Cisaille-Guillotine |

|  |  | Attention machine dangereuse C2 Machine autorisée aux élèves et aux professeurs. Respecter les IPS affichées et les consignes de sécurité Supplémentaires sur les points non conformes. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : - Actionner le levier pour amener la lame en position haute - Placer la pièce à découper sur la table - Faire glisser la pièce en appui contre la butée - Maintenir la pièce avec une main - Abaisser le levier pour découper la pièce - Remonter le levier pour libérer la pièce - Retirer la pièce |  |
|  |  | Risques particuliers : - Attention aux doigts, risques de pincement |  |
|  |  | Équipements de protection individuelle : - Lunettes de protection conseillées |  |

| Caractéristiques : Cisaille-guillotine : C.I.F. Longueur de coupe 320mm |  |  |
| --- | --- | --- |